Vasilius

Аннотация

Протокол общения по UART через порт GPS между платой JK-BMS и терминалом мониторинга.

Протокол 4G-GPS      JK-BMS

Техническая документация V3.2b

Вступление

Перевод официальной документации от JiKong на протокол обмена 4G-GPS, так он называется в некоторых документах. Обмен происходит через порт GPS (General Packet Service), который представляет собой RS232-TTL(UART) интерфейс с логическими уровнями 3.3В.

- Содержание

Протокол связи 4G-GPS через порт GPS BMS, между платформой мониторинга и платой защиты BMS, а также формат сообщения, режим передачи, режим связи и т.д.

- Справочные стандарты

Для связи используется передача TCP в 2G GPRS, CAT 1 в 4G, режим интерфейса SOCKET, последовательный порт RS232-TTL, пользовательский формат содержимого сообщения и скорость передачи данных 115200 бод.

- Топология сети

Этот протокол представляет собой режим «точка-точка» или режим шины между BMS, GPS, Bluetooth PC-хостом и терминалом.

- Содержание протокола

  - Правила коммуникации

В процессе связи оборудование имеет как активный отчетный кадр, так и пассивный ответный кадр. Подробности см. в Формате данных связи.

Интервал между пакетами должен составлять не менее 100 мс, а самый длинный ответный пакет не должен превышать 5 секунд при регулярной трансляции.

Если BMS находится в спящем режиме, отправьте команду активации на управляющую сторону. Активируйте BMS, а затем установите связь.

  - Формат кадра

Кадр — это базовая единица передачи информации. Он включает заголовок, длину, номер терминала, команду, источник кадра, тип передачи, информационное поле, номер записи, конечный идентификатор и контрольную сумму (таблица 4.1).

Если в единице данных нет обязательного описания, младший байт находится справа, а старший байт — слева. Отправка заключается в отправке сначала старшего байта, а затем младшего байта.

Таблица 4.1 Формат кадра

| Номер | Содержимое кадра | Длина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заголовок кадра | 2 | Заголовок кадра: «NW» (0x4E57) в кодировке UTF-8 |
| 2 | Длина кадра | 2 | Длина кадра в байтах |
| 3 | Номер терминала BMS | 4 | 4-байтовый идентификатор |
| 4 | Команда | 1 | См. описание команд, таблица 4.2 |
| 5 | Источник кадра | 1 | 0x00: BMS, 0x01: Bluetooth, 0x02: GPS, 0x03: PC-хост |
| 6 | Тип передачи | 1 | 0x00: запрос к BMS, 0x01: ответ от BMS, 0x02: запись данных в BMS |
| 7 | Информационный блок кадра | N | ID регистра и данные |
| 8 | Зарезервировано | 1 | Зарезервирован для шифрования |
| 9 | Номер записи | 3 | Это номер записи запроса/ответа. |
| 10 | Завершающий идентификатор | 1 | 0x68 |
| 11 | Зарезервировано | 2 | Временно не используется |
| 12 | Контрольная сумма | 2 | Checksum16, (раздел 4.2.10) |

    - Заголовок кадра

2 байта.

0x4E(«N») – первый байт (старший)

0x57(«W») – второй байт (младший)

    - Длина кадра

2 байта.

Общее количество байт данных кадра, за исключением последних двух байт – контрольной суммы кадра.

    - Номер терминала BMS

4 байта.

Имеет максимальный 8-битный административный резервный номер и младший 24-битный номер терминала. (Старший байт — значение по умолчанию 0x00, а младшие 3 байта — это одномерный идентификационный номер.)

    - Команды

Таблица 4.2 Описание команд

| ID команды | Описание команды | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Активация BMS | Когда BMS переходит в спящий режим, сторона управления должна сначала отправить команду активации для связи с BMS. После ответа выполните другие действия. |
| 0x02 | Запись в регистр | Запись параметров BMS |
| 0x03 | Чтение из регистра | Чтение данных регистра BMS |
| 0x05 | Ввод пароля | Для изменения параметров или пароля командой 0x02, отправьте сначала корректный пароль, прежде чем параметры или пароль можно будет изменить. Пароль должен совпадать с паролем, хранящимся в регистре 0xB2. |
| 0x06 | Прочитать все регистры | Прочитать всю таблицу регистров |

    - Источника кадра

1 байт.

0x00 - BMS

0x01 - Bluetooth

0x02 - GPS

0x03 - PC-хост (главный компьютер)

    - Тип передачи

1 байт.

0x00 – запрос к BMS

0x01 – ответ от BMS

0x02 – запись данных в BMS

Если сначала будут запущены Bluetooth, GPS или PC-хост от BMS ответ будет равен 0x01.

    - Информационный блок кадра

N – байт.

Поле ID регистра и данных этого регистра, если эти данные есть. Зависит от регистра и действий над ним.

    - Номер записи

3 байта.

Это номер записи запроса/ответа. Номер записи ответа содержит такой же номер, который был у запроса.

    - Завершающий идентификатор

1 байт.

0x68 – идентификатор конца кадра, за которым следуют еще два зарезервированных байта и два байта контрольной суммы.

    - Контрольная сумма

2 байта.

Контрольная сумма определяется как сумма всех данных от начала и до конца – Checksum16.

    - Формат данных связи

Пример чтения данных:

Таблица 4.3 Запрос на чтение данных

| Поле | Содержимое кадра | Длина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заголовок кадра | 2 | Заголовок кадра: «NW» (0x4E57), в кодировке UTF-8 |
| 2 | Длина кадра | 2 | Длина кадра в байтах |
| 3 | Номер терминала BMS | 4 | 4-байтовый идентификатор |
| 4 | Команда | 1 | 0x03 – чтение регистра |
| 5 | Источник кадра | 1 | 0x01 – Bluetooth 0x02 – GPS 0x03 – PC- хост |
| 6 | Тип передачи | 1 | 0x00 - чтение данных |
| 7 | ID регистра | 1 | ID регистра данных (таблица 5.1), или прочитать все регистры (0x00) |
| 8 | Зарезервировано | 1 | Зарезервирован для шифрования |
| 9 | Номер записи | 3 | Номер записи запроса. |
| 10 | Завершающий идентификатор | 1 | 0x68 |
| 11 | Зарезервировано | 2 | Временно не используется |
| 12 | Контрольная сумма | 2 | Checksum16, (раздел 4.2.10) |

Таблица 4.4 Ответ на запрос чтения данных от BMS

| Поле | Содержимое кадра | Длина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заголовок кадра | 2 | Заголовок кадра: «NW» (0x4E57), в кодировке UTF-8 |
| 2 | Длина кадра | 2 | Длина кадра в байтах |
| 3 | Номер терминала BMS | 4 | 4-байтовый идентификатор |
| 4 | Команда | 1 | См. описание команд. |
| 5 | Источник кадра | 1 | 0x00 - BMS |
| 6 | Тип передачи | 1 | 0x01 - ответный кадр от BMS |
| 7 | ID регистра + Данные(D) | 1+D | ID регистра и данные этого регистра |
| 8 | Зарезервировано | 1 | Зарезервирован для шифрования |
| 9 | Номер записи | 3 | Номер записи ответа |
| 10 | Завершающий идентификатор | 1 | 0x68 |
| 11 | Зарезервировано | 2 | Временно не используется |
| 12 | Контрольная сумма | 2 | Checksum16, (раздел 4.2.10) |

Пример записи данных:

Таблица 4.5 Запрос на запись данных

| Поле | Содержимое кадра | Длина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заголовок кадра | 2 | Заголовок кадра: «NW» (0x4E57), в кодировке UTF-8 |
| 2 | Длина кадра | 2 | Длина кадра в байтах |
| 3 | Номер терминала BMS | 4 | 4-байтовый идентификатор |
| 4 | Команда | 1 | 0x02 – запись в регистр |
| 5 | Источник кадра | 1 | 0x01 – Bluetooth 0x02 – GPS 0x03 – PC-хост |
| 6 | Тип передачи | 1 | 0x02 - запись данных в BMS |
| 7 | ID регистра + Данные(D) | 1+D | ID регистра и сами данные |
| 8 | Зарезервировано | 1 | Зарезервирован для шифрования |
| 9 | Номер записи | 3 | Номер записи ответа |
| 10 | Завершающий идентификатор | 1 | 0x68 |
| 11 | Зарезервировано | 2 | Временно не используется |
| 12 | Контрольная сумма | 2 | Checksum16, (раздел 4.2.10) |

Таблица 4.6 Ответ на запрос записи данных от BMS

| Поле | Содержимое кадра | Длина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заголовок кадра | 2 | Заголовок кадра: «NW» (0x4E57), в кодировке UTF-8 |
| 2 | Длина кадра | 2 | Длина кадра в байтах |
| 3 | Номер терминала BMS | 4 | 4-байтовый идентификатор |
| 4 | Команда | 1 | 0x02 – запись в регистр |
| 5 | Источник кадра | 1 | 0x01 – Bluetooth 0x02 – GPS 0x03 – PC- хост |
| 6 | Тип передачи | 1 | 0x01 - ответный кадр от BMS |
| 7 | ID регистра | 1 | ID регистра записанных данных (таблица 5.1); |
| 8 | Зарезервировано | 1 | Зарезервирован для шифрования |
| 9 | Номер записи | 3 | Номер записи ответа |
| 10 | Завершающий идентификатор | 1 | 0x68 |
| 11 | Зарезервировано | 2 | Временно не используется |
| 12 | Контрольная сумма | 2 | Checksum16, (раздел 4.2.10) |

Примечание по коду подписи: (идентификационный код фоновых данных 0x00 при чтении всех данных)

    - Формат расширенного ответа

Формат кадра расширенного ответа условно разбит на 4-е блока.

| Начальный блок 11 байт | Блок регистра напряжений 3*N+2 байт | Блок регистров 221 байт | Конечный блок 9 байт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Подробное рассмотрение примера смотрите в Разделе 6.

- Регистры данных BMS

Таблица 5.1 Описание идентификаторов

| R/W | ID регистра | Название | N* байт | Длина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 0x79 | Напряжения ячеек (Cells Voltage) | 0 | 1+3*N | За ID-регистра следует длина блока напряжений. Первый байт — номер ячейки, за которым следует значение напряжения в мВ (разрешение 0.001В). Далее 2 байта представляют напряжение ячейки. Пример: (0x140EF9) – напряжение на 0x14=20-й ячейке 0x0EF9=3833*0.001=3.833В |
| R | 0x80 | Температура MOSFET (MOS Temp) | 0 | 2 | Значение без знака. Все значения до 100℃ передаются напрямую. Отрицательные значения – все, что больше 100℃. Диапазон от -40 до 100℃. Пример: 0x001B=27℃ 0x0082=100-130=-30℃ |
| R | 0x81 | Температура датчика 1 (Battery T1) | 3 | 2 | Описание см. регистр 0x80 |
| R | 0x82 | Температура датчика 2 (Battery T2) | 6 | 2 | Описание см. регистр 0x80 |
| R | 0x83 | Общее напряжение батареи | 9 | 2 | Общее напряжение на батарее в мВ (разрешение 0.01В). Пример: 0x0DAC=3500*0.01=35.00В |
| R | 0x84 | Ток батареи | 12 | 2 | Потребляемый ток батареи в мА, значение со знаком (разрешение 0.01А) Примечание. Старший бит — 0 означает разрядку, 1 означает зарядку Разряд батареи 20А, передаваемые данные 2000 (0x07D0) Заряд батареи 20А, передаваемые данные -2000 (0xF830) |
| R | 0x85 | Уровень заряда батареи (Remain Battery) | 15 | 1 | Уровень заряда батареи SOC 0 - 100% Пример: 0x47=71% |
| R | 0x86 | Количество датчиков NTC | 17 | 1 | Количество выносных датчиков температуры – 2, 4 Пример: 0x02=2 датчика |
| R | 0x87 | Количество циклов батареи (Cycle Count) | 19 | 2 | Количество полных циклов заряда-разряда батареи. Пример: 0xCE=206 циклов |
|  | 0x88 | Не используется |  |  |  |
| R | 0x89 | Общая, циклическая емкость батареи (Cycle Capacity) | 22 | 4 | Отданная емкость за весь период работы, значение в Ач (разрешение 1Ач) Пример: 0x00000296=662Ач |
| R | 0x8A | Общее количество ячеек батареи | 27 | 2 | Количество ячеек, рядов, которые включены последовательно в батарее. Пример: 0x0014=20 ячеек, рядов |
| R | 0x8B | Предупреждающие и аварийные сообщения | 30 | 2 (маска) | Предупреждения батареи и BMS в битовом виде. В нормальном состоянии значение 0x0000, все биты равны 0. Побитовая расшифровка в таблице 5.2 |
| R | 0x8C | Информация о состоянии BMS | 33 | 2 (маска) | Информация о состоянии BMS в битовом виде. Побитовая расшифровка в таблице 5.3 |
|  | 0x8D | Не используется |  |  |  |
| RW | 0x8E | Общая защита от перенапряжения | 36 | 2 | Максимально допустимое напряжение на батарее в мВ (разрешение 0.01В, диапазон значений 1000 – 15000) Пример: 0x20D0=8400*0.01=84.00В |
| RW | 0x8F | Общая защита от пониженного напряжения | 39 | 2 | Минимально допустимое напряжение на батарее в мВ (разрешение 0.01В, диапазон значений 1000 – 15000) Пример: 0x15E0=5600*0.01=56.00В |
| RW | 0x90 | Защита от перенапряжения ячейки | 42 | 2 | 1000 – 4500мВ |
| RW | 0x91 | Напряжение восстановления перенапряжения ячейки | 45 | 2 | 1000 – 4500мВ |
| RW | 0x92 | Задержка защиты от перенапряжения ячейки | 48 | 2 | 1 – 60 сек |
| RW | 0x93 | Напряжение защиты от пониженного напряжения ячейки | 51 | 2 | 1000 – 4500мВ |
| RW | 0x94 | Напряжение восстановления пониженного напряжения ячейки | 54 | 2 | 1000 – 4500мВ |
| RW | 0x95 | Задержка защиты от пониженного напряжения ячейки | 57 | 2 | 1 – 60 сек |
| RW | 0x96 | Значение защиты от разницы напряжений ячеек | 60 | 2 | 0 – 1000мВ |
| RW | 0x97 | Значение защиты от сверхтока разряда | 63 | 2 | 1 – 1000А |
| RW | 0x98 | Задержка перегрузки по току разрядки | 66 | 2 | 1 – 60 сек |
| RW | 0x99 | Значение защиты от сверхтока зарядки | 69 | 2 | 1 – 1000А |
| RW | 0x9A | Задержка перегрузки по току зарядки | 72 | 2 | 1 – 60 сек |
| RW | 0x9B | Начальное напряжение балансировки | 75 | 2 | 2000 – 4500мВ |
| RW | 0x9C | Разница напряжений для включения балансировки | 78 | 2 | 10 – 1000мВ |
| RW | 0x9D | Управление активным балансиром | 81 | 1 | 0 – выключен, 1 – включен Пример: 0x01 – включен; 0x00 - выключен |
| RW | 0x9E | Значение температурной защиты MOSFET | 83 | 2 | 0 – 100℃ |
| RW | 0x9F | Значение температурной защиты в батарейном отсеке | 86 | 2 | 0 – 100℃ |
| RW | 0xA0 | Значение температуры восстановления в батарейном отсеке | 89 | 2 | 40 – 100℃ |
| RW | 0xA1 | Разница температур батареи | 92 | 2 | 40 – 100℃ |
| RW | 0xA2 | Значение защиты от разницы температур батареи | 95 | 2 | 5 – 20℃ |
| RW | 0xA3 | Значение защиты от высоких температур при зарядке | 98 | 2 | 0 – 100℃ |
| RW | 0xA4 | Значение защиты от высоких температур при разрядке | 101 | 2 | 0 – 100℃ |
| RW | 0xA5 | Значение защиты зарядки от низкой температуры | 104 | 2 | -45 – 25℃ (значение со знаком) Пример: 0x0005=5℃ |
| RW | 0xA6 | Значение защиты восстановления заряда от низких температур | 107 | 2 | -45 – 25℃ (значение со знаком) Пример: 0x000A=10℃ |
| RW | 0xA7 | Значение защиты разрядки от низкой температуры | 110 | 2 | -45 – 25℃ (значение со знаком) Пример: 0xFFEC=-20℃ |
| RW | 0xA8 | Значение защиты восстановления разряда от низких температур | 113 | 2 | -45 – 25℃ (значение со знаком) Пример: 0xFFF6=-10℃ |
| RW | 0xA9 | Настройки количества ячеек батареи (Cell Count) | 116 | 1 | 3 – 32 Пример: 0x14=20 ячеек/рядов |
| RW | 0xAA | Настройки емкости батареи (Battery Capacity) | 118 | 4 | Установка емкости использованной батареи в Ач Пример: 0x00000069=105Ач |
| RW | 0xAB | Управление MOSFET-ключами зарядки (Charge) | 123 | 1 | 0 – выключен, 1 – включен Пример: 0x01 – включен; 0x00 - выключен |
| RW | 0xAC | Управление MOSFET-ключами разрядки (Discharge) | 125 | 1 | 0 – выключен, 1 – включен Пример: 0x01 – включен; 0x00 - выключен |
| RW | 0xAD | Калибровка тока | 127 | 2 | Калибровка датчика тока в мА (разрешение 100мА, диапазон 100 – 20000мА) |
| RW | 0xAE | Адрес защитной платы BMS | 130 | 1 | Настройка адреса платы BMS для работы по протоколам RS485 и CAN По умолчанию 1(0x01) |
| RW | 0xAF | Тип батареи | 132 | 1 | 0 – LFP(LiFePO4), 1 – NCM(LiNiCoMnO2), 2 – LTO(Li4Ti5O12) |
| RW | 0xB0 | Инициализация времени ожидания спящего режима | 134 | 2 | Устанавливается в секундах. Вторичные данные, для справки. |
| RW | 0xB1 | Значение сигнала тревоги при низкой емкости | 137 | 2 | Значение емкости батареи для включения сигнала тревоги. 0 – 80% |
| RW | 0xB2 | Пароль для изменения параметров | 139 | 10 | Пароль для изменения и сохранения параметров. По умолчанию пароль 123456 (0x3132 3334 3536 0000 0000) в кодировке UTF-8 |
| RW | 0xB3 | Персональный переключатель зарядного устройства | 150 | 1 | 0 – выключен, 1 – включен Пример: 0x01 – включен; 0x00 - выключен |
| RW | 0xB4 | Идентификационный код устройства | 152 | 8 (текст) | Код устройства в кодировке UTF-8. |
| RW | 0xB5 | Дата производства | 161 | 4 (текст) | Дата в кодировке UTF-8 Формат: две последние цифры года + месяц Пример: 0x3233 3035=2304 2023 год 04 месяц производства. |
| RW | 0xB6 | Время работы системы | 166 | 4 | На заводе установлено в 0. Единица измерения минута (разрешение 1мин.) |
| R | 0xB7 | Номер версии платы и программного обеспечения | 171 | 15 (текст) | Номер версии в кодировке UTF-8. Пример: 0x31 312E 5857 5F53 3131 2E32 3631 5F5F= «11.XW_S11.261__» |
| RW | 0xB8 | Калибровка тока | 187 | 1 | 1 – начать калибровку 0 – отключить калибровку |
| RW | 0xB9 | Фактическая емкость батареи | 189 | 4 | Фактическая, посчитанная емкость батареи, значение в Ач (разрешение 1Ач) |
| RW | 0xBA | Заводской идентификатор | 194 | 24 (текст) | Кодировка UTF-8. Пример заводского идентификатора см. в таблице 5.4. |
| W | 0xBB | Перезагрузка системы | - | 1 | Перезагрузка системы, код 0x01 |
| W | 0xBC | Восстановление заводских настроек | - | 1 | Восстановление заводских настроек, код 0x01 |
| W | 0xBD | Удаленное обновление регистра | - | 1 | Код для запуска 0x01 (дождитесь ответа регистра при публикации файла) |
| W | 0xBE | Базовое низкое напряжение выключения порта GPS | - | 2 | Значение напряжения, при котором отключится порт GPS, значение в мВ (разрешение 1мВ) |
| W | 0xBF | Значения напряжения восстановления включения порта GPS | - | 2 | Значение напряжения, при котором включится порт GPS, значение в мВ (разрешение 1мВ) |
| R | 0xC0 | Номер версии протокола | 219 | 1 | Значение по умолчанию: 0х00. 0x01: переопределены данные тока для регистра 0x84 с разрешением 10 мA. Если разряд 20А, передаваемые данные 2000 (0x07D0) Если зарядка 20А, передаваемые данные 34768 (0x87D0) |

[Примечание]

N* байт – позиция регистра в блоке, см. 4.2.12 Формат расширенного ответа

W – на данный момент (прошивка V15) производитель заблокировал возможность изменять большинство регистров в целях безопасности. Это касается изменения через порт GPS и протокол 4G-GPS. Для изменения доступны только три регистра, подробно в разделе 7. Примеры доступных команд.

1. 0xBA – регистр идентификатора производителя, это поле в основном используется для коммутационных шкафов, если есть необходимость в коммутационных шкафах, это поле необходимо добавить. Расшифровка в таблице 5.4.

2. 0xB4 – Пример: 0x3630 3330 3030 3031 (60300001)

60 - номинальное напряжение: определяется в соответствии с уровнем напряжения, например, 60 — это серия 60В, 48 — это серия 48В;

3 - система материалов, в соответствии с системным определением материала батареи: 1 - LFP(LiFePO4),

2 - NCM(LiNiCoMnO2),

3 - LTO(Li4Ti5O12);

00001 - серийный номер производства: в соответствии с группой n модели, произведенной производителем в текущем месяце, номер - n (например, группа 1 модели, n - 00001))

  - (0x8B) Предупреждающие и аварийные сообщения

Таблица 5.2 Расширенное описание регистра 0x8B

| Бит | Название | Состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Низкая емкость батареи * | 0 – нормально, 1 – предупреждение |
| 1 | Перегрев MOSFET | 0 – нормально, 1 – тревога |
| 2 | Перенапряжение при зарядке | 0 – нормально, 1 – тревога |
| 3 | Пониженное напряжение разряда | 0 – нормально, 1 – тревога |
| 4 | Перегрев батареи | 0 – нормально, 1 – тревога |
| 5 | Перегрузка по току зарядки | 0 – нормально, 1 – тревога |
| 6 | Перегрузка по току разрядки | 0 – нормально, 1 – тревога |
| 7 | Разница напряжений на ячейках/рядах | 0 – нормально, 1 – тревога |
| 8 | Перегрев батарейного отсека | 0 – нормально, 1 – тревога |
| 9 | Низкая температура батареи | 0 – нормально, 1 – тревога |
| 10 | Перенапряжения ячейки/ряда | 0 – нормально, 1 – тревога |
| 11 | Пониженное напряжение ячейки/ряда | 0 – нормально, 1 – тревога |
| 12 | 309_ А защита | 0 – нормально, 1 – тревога |
| 13 | 309_ B защита | 0 – нормально, 1 – тревога |
| 14 | Зарезервировано |  |
| 15 | Зарезервировано |  |

* Только предупреждение

Примеры:

0x0002=b00000000 00000010 – перегрев MOSFET.

0x0018=b00000000 00011000 – перегрев батареи, перегрузка по току заряда.

  - (0x8C) Информация о состоянии BMS

Таблица 5.3 Расширенное описание регистра 0x8С

| Бит | Название | Состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Состояние зарядных MOSFET | 0 – выключен, 1 – включен |
| 1 | Состояние разрядных MOSFET | 0 – выключен, 1 – включен |
| 2 | Состояние внутреннего балансира | 0 – выключен, 1 – включен |
| 3 | Состояние батареи | 0 – отключена, 1 – подключена |
| 4-15 | Зарезервировано |  |

Пример:

0x000B=b00000000 00001011 – зарядные MOSFET вкл., разрядные MOSFET вкл., балансир откл., батарея подключена.

  - (0xBA) Заводской идентификатор

Расшифровка заводского идентификатора. Текстовая строка в формате UTF-8.

Таблица 5.4 Пример: BT 3 072 020 12 0000 20 05 21 001

| Значение | Описание | Известные значения |
| --- | --- | --- |
| BT | Название продукта | BT для батареи |
| 3 | Тип батареи | 1 - LFP(LiFePO4), 2 - NCM(LiNiCoMnO2), 3 - LTO(Li4Ti5O12); |
| 072 | Значение напряжения | 048 (48В), 060(60В), 072(72В). |
| 020 | Значение емкости | 020 (20Ач) |
| 04 | Срок службы | 04 (400 циклов), 12 (1200 циклов) |
| 0000 | Заводской код | 0000-9999 |
| 20 | Год производства | 20 (2020), 21 (2021) |
| 05 | Месяц производства | 01-12 |
| 21 | Дата производства | 01-31 |
| 001 | Серийный номер производства | 000-999 |

- Разбор протокола на примере

Отправка запроса чтения всех данных (длина 21 байт):

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4E | 57 | 00 | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 68 | 00 | 00 | 01 | 29 |

0x4E57 – заголовок кадра: «NW» в кодировке UTF-8.

0x0013 – длина кадра (19 байт), без контрольной суммы.

0x0000 0000 – номер терминала.

0x06 – командное слово (прочитать все данные).

0x03 – источник кадра (PC-хост).

0x00 – тип передачи (кадр запроса).

0x00 – идентификатор данных (прочитать все данные).

0x0000 0000 – номер записи (0-я запись), старший байт не используется.

0x68 – завершающий идентификатор.

0x0000 – зарезервировано и не используется.

0x0129 – контрольная сумма Checksum16.

Пример полученного ответа:

Цветами условно показаны 4-е блока, на которые разбит кадр (раздел 4.2.12).

4E 57 01 39 00 00 00 00 06 00 01 79 48 01 0E F9 02 0E F8 03 0F 01 04 0F 03 05 0F 02 06 0F 05 07 0F 02 08 0F 05 09 0E FB 0A 0E C8 0B 0E CB 0C 0E 9A 0D 0E C5 0E 0E C6 0F 0E CB 10 0E C1 11 0E CD 12 0E CB 13 0E BC 14 0E C2 15 0E 9A 16 0E C5 17 0E C6 18 0E CB 80 00 1B 81 00 1E 82 00 1E 83 1D BC 84 27 10 85 47 86 02 87 00 CE 89 00 00 02 96 8A 00 14 8B 00 00 8C 00 0B 8E 20 D0 8F 15 E0 90 10 68 91 10 36 92 00 04 93 0A F0 94 0B 54 95 00 04 96 01 2C 97 00 28 98 00 04 99 00 14 9A 00 04 9B 10 36 9C 00 64 9D 00 9E 00 64 9F 00 50 A0 00 50 A1 00 46 A2 00 14 A3 00 64 A4 00 64 A5 FF EC A6 FF F6 A7 FF EC A8 FF F6 A9 14 AA 00 00 00 28 AB 00 AC 00 AD 03 E8 AE 01 AF 01 B0 00 0A B1 14 B2 31 32 33 34 35 36 00 00 00 00 B3 01 B4 36 30 33 30 30 30 30 31 B5 32 30 30 34 B6 00 00 00 01 B7 31 31 2E 58 57 5F 53 31 31 2E 32 36 31 5F 5F B8 00 B9 00 00 00 69 BA 49 6E 70 75 74 20 55 73 65 72 64 61 4A 4B 5F 42 44 36 41 32 30 53 31 30 C0 01 00 00 00 00 68 00 00 59 98

Блок-1 – начальный информационный блок (длина 11 байт):

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4E | 57 | 01 | 39 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 01 |

0x4E57 – заголовок кадра: «NW» в кодировке UTF-8.

0x0139 – длина кадра ответа (313 байт), без контрольной суммы.

0x0000 0000 – номер терминала.

0x06 – командное слово (прочитать все данные).

0x00 – источник кадра (BMS).

0x01 – тип передачи (кадр ответа).

Блок-2 – данные напряжений на ячейках (длина 26-74 байт):

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 48 | 01 | 0E | F9 | 02 | 0E | F8 | 03 | 0F | 01 | 04 | 0F | 03 | 05 | 0F | 02 | 06 | 0F | 05 | 07 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 0F | 02 | 08 | 0F | 05 | 09 | 0E | FB | 0A | 0E | C8 | 0B | 0E | CB | 0C | 0E | 9A | 0D | 0E | C5 | 0E |
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 0E | C6 | 0F | 0E | CB | 10 | 0E | C1 | 11 | 0E | CD | 12 | 0E | F9 | 13 | 0E | F9 | 14 | 0E | C2 | 15 |
| 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0E | 9A | 16 | 0E | C5 | 17 | 0E | C6 | 18 | 0E | CB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0x79 – ID регистра.

0x48: длина блока данных 72 байта (24 ячейки по 3 байта на ячейку).

0x12: порядковый номер ячейки в HEX формате (18 в десятичном выражении).

0x0EF9: напряжение на ячейке в HEX формате (3833 мВ в десятичном выражении).

Длина блока равна 74 байта (1 байт идентификатор + 1 байт длины блока данных + 72 байта длина непосредственно данных).

Длина этого блока плавающая и зависит от количества используемых ячеек и рассчитывается по формуле:

L = N * 3 + 2

Где:

L – длина блока в байтах;

N – количество ячеек

Блок-3 – данные параметров и настроек (длина 221 байт):

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 00 | 1B | 81 | 00 | 1E | 82 | 00 | 1E | 83 | 1D | BC | 84 | 27 | 10 | 85 | 47 | 86 | 02 | 87 | 00 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| CE | 89 | 00 | 00 | 02 | 96 | 8A | 00 | 14 | 8B | 00 | 00 | 8C | 00 | 0B | 8E | 20 | D0 | 8F | 15 | E0 |
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 90 | 10 | 68 | 91 | 10 | 36 | 92 | 00 | 04 | 93 | 0A | F0 | 94 | 0B | 54 | 95 | 00 | 04 | 96 | 01 | 2C |
| 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 97 | 00 | 28 | 98 | 00 | 04 | 99 | 00 | 14 | 9A | 00 | 04 | 9B | 10 | 36 | 9C | 00 | 64 | 9D | 00 | 9E |
| 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| 00 | 64 | 9F | 00 | 50 | A0 | 00 | 50 | A1 | 00 | 46 | A2 | 00 | 14 | A3 | 00 | 64 | A4 | 00 | 64 | A5 |
| 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
| FF | EC | A6 | FF | F6 | A7 | FF | EC | A8 | FF | F6 | A9 | 14 | AA | 00 | 00 | 00 | 28 | AB | 00 | AC |
| 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |
| 00 | AD | 03 | E8 | AE | 01 | AF | 01 | B0 | 00 | 0A | B1 | 14 | B2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 00 |
| 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 |
| 00 | 00 | 00 | B3 | 01 | B4 | 36 | 30 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | B5 | 32 | 30 | 30 | 34 | B6 | 00 |
| 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
| 00 | 00 | 01 | B7 | 31 | 31 | 2E | 58 | 57 | 5F | 53 | 31 | 31 | 2E | 32 | 36 | 31 | 5F | 5F | B8 | 00 |
| 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
| B9 | 00 | 00 | 00 | 69 | BA | 49 | 6E | 70 | 75 | 74 | 20 | 55 | 73 | 65 | 72 | 64 | 61 | 4A | 4B | 5F |
| 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 44 | 36 | 41 | 32 | 30 | 53 | 31 | 30 | C0 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расшифровка идентификаторов регистров и их значений указана в Таблице 5.1

Блок-4 – конечный информационный блок (длина 9 байт):

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 68 | 00 | 00 | 59 | 98 |

0x0000 0000 – номер записи (0-я запись), старший байт не используется.

0x68 – завершающий идентификатор.

0x0000 – зарезервировано и не используется.

0x5998 – контрольная сумма Checksum16.

- Примеры доступных команд

Для записи и изменения доступны всего 3-и регистра. Остальные регистры через порт GPS можно только читать. Производитель сделал это в целях безопасности.

7.1 Управление зарядными MOSFET (регистр 0xAB)

Включение зарядных MOSFET:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4E | 57 | 00 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 03 | 02 | AB | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 68 | 00 | 00 | 01 | D4 |

Выключение зарядных MOSFET:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4E | 57 | 00 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 03 | 02 | AB | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 68 | 00 | 00 | 01 | D3 |

Ответ от BMS на оба действия одинаковый:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4E | 57 | 00 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | AB | 00 | 00 | 00 | 00 | 68 | 00 | 00 | 01 | CE |  |

7.2 Управление разрядными MOSFET (регистр 0xAC)

Включение разрядных MOSFET:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4E | 57 | 00 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 03 | 02 | AC | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 68 | 00 | 00 | 01 | D5 |

Выключение разрядных MOSFET:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4E | 57 | 00 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 03 | 02 | AC | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 68 | 00 | 00 | 01 | D4 |

Ответ от BMS на оба действия одинаковый:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4E | 57 | 00 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | AC | 00 | 00 | 00 | 00 | 68 | 00 | 00 | 01 | CF |  |

7.3 Управление балансиром (регистр 0x9D)

Включение разрядных MOSFET:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4E | 57 | 00 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 03 | 02 | 9D | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 68 | 00 | 00 | 01 | C6 |

Выключение разрядных MOSFET:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4E | 57 | 00 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 03 | 02 | 9D | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 68 | 00 | 00 | 01 | C5 |

Ответ от BMS на оба действия одинаковый:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4E | 57 | 00 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 9D | 00 | 00 | 00 | 00 | 68 | 00 | 00 | 01 | C0 |  |

Остальные регистры доступны только для чтения. Ниже примеры чтения некоторых регистров.

7.4 Чтение напряжений ячеек (регистр 0x79)

Запрос:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4E | 57 | 00 | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 03 | 00 | 79 | 00 | 00 | 00 | 00 | 68 | 00 | 00 | 01 | 9F |

Ответ:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4E | 57 | 00 | 2C | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 01 | 79 | 18 | 01 | 0D | 72 | 02 | 0D | 72 | 03 | 0D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 72 | 04 | 0D | 72 | 05 | 0D | 71 | 06 | 0D | 72 | 07 | 0D | 70 | 08 | 0D | 70 | 00 | 00 | 00 | 00 | 68 |
| 42 | 43 | 44 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 00 | 05 | E5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.5 Чтение температуры MOSFET (регистр 0x80)

Запрос:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4E | 57 | 00 | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 03 | 00 | 80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 68 | 00 | 00 | 01 | A6 |

Ответ:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4E | 57 | 00 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 01 | 80 | 00 | 1A | 00 | 00 | 00 | 00 | 68 | 00 | 00 |
| 21 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | C0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Метод расчета Checksum16 на языке C

Исходный код функции для расчета контрольной суммы Checksum16 на языке С. Этот метод расчета указан в разделе 4.2.10.

- Контрольная сумма представляет собой сумму данных всех байт кадра.

- При необходимости меняем байты контрольной суммы местами.

uint16_t calculateChecksum16(uint8_t *data, size_t length) {

uint16_t checksum = 0;

for (size_t i = 0; i < length; i++) {

checksum += data[i];

}

return checksum & 0xFFFF;

}

Окончательное содержимое Checksum16.

- Порты BMS JK_B1A8S10PHC

BMS JK_B1A8S10PHC:

- Внешний вид